KAUÇUK ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Tüm beton alanlar silim ve hava makinaları ile tamamen tozdan arındırılmalı

2) Çift kompenantlı poliüretan yapıştırıcı ile beton kalitesine göre m2 700-1000/gr yapıştırıcı kullanılarak istenen kalınlıkta (4-5-6 mm) esnek rulo kaucuk zemine yapıştırılması işlemi yapılmalıdır. Ek yerleri ve kenar bitişleri çok dikkatli kontrol edilmeli .

3) 3 kat ITF ONAYLI RESUFACER gözenek doldurucu malzeme ile kaplama yapılmalı (zemin bozukluğuna göre daha az da olabilir)

4)  1 Kat  ITF ONAYLI AKRİLİK yoğun kaplama (yeşil,kiremit,) yapılacaktır

5) 2 Kat ITF ONAYLI istenen oyun çizgileri çizilip teslim edilecektir.

6) TENİS KORTU oyun sahası kiremit renkte ,emniyet ve basketbol sahası ceza alını yeşil renginde .veya düz kiremit-yeşil olabilir